平环审［2022］16号

平顶山市生态环境局

关于《神马实业股份有限公司40000Nm3/h焦炉气

综合利用项目环境影响报告书》的批复意见

神马实业股份有限公司：

你单位上报的由河南拓豫环境科技有限公司编制的《神马实业股份有限公司40000Nm3/h焦炉气综合利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于河南省平顶山市石龙产业集聚区，北侧为东鑫焦化。拟利用东鑫焦化经捕焦、脱硫、洗苯等工序净化后的焦炉气为原料，生产液化天然气（LNG）、液氨和工业级CO2，同时副产蒸汽和氨水。项目开机时所需蒸汽由东鑫焦化提供。项目主要建设生产装置区、公用工程与辅助设施区、储运设施区、生产管理设施区。项目工艺为焦炉气经过净化、脱硫、变换、脱碳、甲烷化、深冷分离、氨合成等过程，生成产品LNG、二氧化碳和氨。原料氮气由空气分离制备。辅料有碳基吸附剂、Fe2O3、MoO3、Al2O3、ZnO、ZnS、CuO、Fe3O4、MDEA（甲基二乙醇胺）溶液、乙烯、异戊烷、丙烷、载硫活性炭等。本项目工艺装置包括焦炉气压缩净化装置（包括焦炉气预处理、焦炉气压缩、焦炉气净化、CO变换产生CO2、脱碳、甲烷化、干燥等单元）、LNG深冷分离装置（含甲烷化、脱水净化、脱汞（避免汞对深冷箱体铝材造成影响）、微孔纸滤芯粉尘过滤、深冷分离）、合成氨装置（空分制氮、氢氮气混合压缩、氨合成、氨冷冻）、二氧化碳提纯装置、空分制氮装置等。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污

染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、施工期文明科学施工，按照平顶山市污染防治攻坚要求进行。建设标准按照重污染天气绩效分级A级要求执行。

2、项目废气中空分制氮尾气和火炬燃烧废气直接排放；焦炉气预处理粗脱和精脱油脱萘吸附剂再生尾气经冷凝+活性炭吸附处理；CO2吸附器再生尾气、脱碳富液闪蒸尾气、MDEA再生不凝气、氨合成冷凝不凝气均返回相应生产工序作为原料回用；氨合成闪蒸废气通过洗氨塔上设置的管道引至氨火炬；液氨储罐呼吸废气进入冷冰机处理，不外排；LNG储罐废气经BOG换热器换热降温送至LNG液化工段进入冷箱液化回用，不外排。污水处理站废气经多介质催化氧化塔+碱吸收塔+光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后排放；检验废气和危废暂存间废气分别经光氧催化+活性炭吸附处理。全厂废气满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》《挥发性有机物无组织排放控制标准》、河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》等相关要求，规范设置在线监测设施。

3、厂区雨污分流。生产废水（包含脱焦油萘再生废水、焦炉气压缩冷凝水、精脱油脱萘再生废水、焦炉气净化后压缩冷凝水、洗氨废水、变换后分离废水、二氧化碳压缩冷凝水）、地面冲洗废水、废气处理系统排水、生活污水和分析化验废水等送至厂内污水处理站处理；脱盐水站排水、二氧化碳净化分离水、余热锅炉排水和循环水站排水等清净下水直接排放至管网。全厂外排废水满足河南省《化工行业水污染物间接排放标准》和石龙区产业集聚区污水处理厂收水水质相应指标限值后集中处理，配套在线监测。厂区内罐区、生产装置、危废暂存间等分区防渗，有效防范地下水和土壤污染，同时按照《报告书》所列监测计划进行监测。

4、风机、泵类等高噪声设备采取置于车间内、基础减振等措施防控，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》限值要求。

5、项目污水处理站生化污泥外运焚烧处置，脱盐水系统产生的废RO膜和废包装材料等由厂家回收。危险固废有各类废吸附剂、各类废催化剂、各类废过滤材料、废油、产品质检废料、废气处理装置产废、污水处理系统含油废水隔油预处理会产生污油和吸收塔废MDEA溶液等危险废物在危废暂存间分类分区暂存，及时交有资质单位处置。

6、加强全厂储罐和管道泄漏环境风险防范，制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局石龙分局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环境影响评价与排放管理科                  2022年11月8日

抄送：石龙分局，河南拓豫环境科技有限公司